- Výkop 	 Σ = 112,5 m3

naložení a odvoz na skládku např. Recyklační středisko stavebních sutí Šternberk (10 km)

v tl. 300mm

375m2 x 0,3 = 112,5m3

- Očištění asfaltobetonového povrchu (km 0,002 – 0,033)	44 m2

zbavení povrchu drnů, zeminy

uložení na místě

- Osazení chodníkového beton. obrubníku (10/25/100)                                                                              435 m

do bet. lože tl. 15cm

- Vydláždění varovného pásu, do kamenné drti fr. 4-8 	2,5 m2

ze slepecké bet. dlažby s výstupky 20/10 tl. 6cm, barva červená

- Vydláždění chodníků do kamenné drti fr. 4-8 	 317 m2

bet. zámk. dlažba 20/10 tl.6cm, barva šedá

- Vydláždění sjezdu do kamenné drti fr. 4-8 	 8,5 m2

bet. zámk. dlažba 20/10 tl.8cm, barva červená

- Vrstva asfaltový beton obrusný v Ø tl. 50 mm (ACO 11+), včetně spojovacího postřiku	44 m2

- Vrstva štěrkodrti tl. 200mm (úprava sjezdu na pole)	2,5 m2

- Vrstva štěrkodrti tl. 300mm (chodník)	319,5 m2

- Odhumusování – tl. 30cm 	310 m2

310 x 0,3 = 93m3

Uložení na místě, k humusování bude použita vyzískaná zemina

- Urovnání terénu, osetí travním semenem	300 m2