- Řezání asfalt. vozovky v tl. 5cm (ZÚ, překop) 	9 m

- Frézování asfaltových vrstev v tl. Ø 10cm (rušený chodník za KÚ)	110 m2

naložení a odvoz na skládku k recyklaci (recyklace Šternberk 10 km)

- Frézování asfaltových vrstev v tl. Ø 10cm (část komunikace pro osazení obrubníku) 	90 m2

naložení a odvoz na skládku k recyklaci (recyklace Šternberk 10 km)

- Výkop 	 Σ = 68 m3

naložení a odvoz na skládku  (Mrsklesy 12 km)

v tl. 300mm (chodník)

110m2 x 0,3 = 33m3

v tl. 350mm (silnice)

100m2 x 0,35 = 35m3

- Vybourání stávajících betonových napojení vjezdů, vstupů 	1,1 m3

naložení a odvoz na skládku ( recyklace Šternberk 10 km) 0,2 + 0,5 + 0,4

- Kácení keře, štěpkování větví	5 m2

Odvoz na skládku obce (1km)

- Osazení chodníkového beton. obrubníku (10/25/100)                                                                                72 m

do bet. lože tl. 15cm

- Osazení sil. beton. obrubníku (15/25/100)                                                                                                101 m

do bet. lože tl. 15cm

- Vydláždění varovných a signálních pásů, do kamenné drti fr. 4-8 	1 m2

ze slepecké bet. dlažby s výstupky, barva bílá

- Vydláždění chodníků do kamenné drti fr. 4-8 	 71 m2

bet. zámk. dlažba, barva šedá

- Vydláždění vstupu do kamenné drti fr. 4-8 	 3 m2

bet. zámk. dlažba 20/20, barva žlutá

- Vydláždění plochy pro kontejnery do kamenné drti fr. 4-8 	 2 m2

bet. dlažba 30/30, barva šedá

- Předláždění části navazujícího chodníku z betonové zámkové dlažby 	 30 m2

- Předláždění části plochy pro kontejnery z betonové dlažby 30/30 	 5 m2

- Předláždění části vjezdu a vstupu z betonové zámkové dlažby 20/20, barva žlutá 	 10 m2

- Předláždění části parkovacího stání z betonových vegetačních dlaždic 	 5 m2

- Vrstva asfaltový beton obrusný tl. 50 mm (ACO 11+), včetně spojovacího postřiku	290 m2

- Vrstva asfaltový beton obrusný v ø tl. 30 mm (ACO 11+), včetně spojovacího postřiku	290 m2

- Vrstva asfaltový beton obrusný v  tl. 50 mm (ACO 11+), včetně spojovacího postřiku (překop)	9 m2

- Vrstva štěrkodrti tl. 300mm (chodník, varovný pás)	72 m2

- Vrstva ŠCM tl. 350mm 	101 m2

92 + 9 (překop) = 101m2

- Odhumusování – tl. 10cm	290 m2

480 x 0,1 = 29m3

- Humusování – tl. 10cm, včetně osetí travním semenem	310 m2

310 x 0,1 = 31m3

31 – 29 = 2m3 nákup a dovoz

- Zásyp ornicí, po části rušené komunikace	10,5 m3

35 m2 x 0,3

nákup a dovoz

- Výšková úprava armatur šoupat plynu, vodovodu, hydrantů na novou niveletu	3 x

- Vybetonování jednostranného lapačce splavenin

Včetně česlí

Nákup a dovoz

- Osazení stožáru veřejného osvětlení	3 ks

Včetně výkopu pro aku box, betonáže sloupu

Nákup a dovoz

- Přechodné dopravní značení – příčná uzávěra + značka B1	4 týdny

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VvTovéři 8.2.2018