- OBEC TOVÉŘ, Tovéř 18, okres Olomouc, PSČ 78316

- IČ: 00635626, DIČ: CZ 00635626,

- bank. spojení  1800969359/0800  Česká spořitelna, a.s.,

- tel. spojení   585 396 690, 725 490 430, e-mail: ou@tover.cz

- ___________________________________________________________

A-Z Stavby s.r.o.

Za pekárnou 656

783 15 Bohuňovice

IČO: 26839580
DIČ: CZ26839580

Vaše dopis/značka:		Naše značka:		Vyřizuje:		v Tovéři dne:21.6.2021

181/2021		Miroslav Majer

Věc: Specifikace, zadání nabídky na „Rekonstrukci  fasády Kulturního domu Tovéř č.p.18.

Obec Tovéř tímto poptává podání cenové nabídky práci spočívající v obnově fasády objektu č.p.18. dle přiložené situace  A,B

Jedná se o zcelení celku  multifunkčního Kulturního domu s nově vybudovanou MŠ Tovéř(2018)  a fasádou OÚ v Tovéř(2019)i , a  to novou fasádou s finálním nátěrem šedá barva.

Základní údaje k vytvoření CN na výše uvedené stavební práce:

1) Námi odhadovaná plocha 585 m2 s výplněmi (nutné vlastní měření na místě = jasně dané rozměry)

2) Objekt s nebude zateplovat.

3) Opravy stávajícího břízolitu (srovnání hrubou omítkou) odhad do 10% = 60m 2 (vlastní šetření na místě)

4) Odvětrání venkovního zdiva po 1,5m,  70 ks

5) Vybourání stávajících  okenních parapetů, instalace  nových pozinkovaných,  60bm

6) Na távající břízolit penetrační nátěr 585 m2

7) Oblepení oken 70 m2

8)  Osazení APU lišt-  240 bm (nutné vlastní měření na místě = jasně dané rozměry)

9)  Instalace rohovníků, 260 bm (nutné vlastní měření na místě = jasně dané rozměry)

10)  Vyrovnávací stěrka základní, plocha 585 m2

11) Aplikace perlinky do lepidla. Plocha 585 m2

12) Probarvená penetrace 585 m2

12) Aplikace finální šlechtěné probarvené (thermo barva) fasádní omítky  točené ( v souladu se strukturou fasádní omítky MŠ Tovéř a OÚ Tovéř) 585 m2

13) Odvoz a likvidace suti

14) Ostatní náklady-příprava pracoviště,  zabezpečení  pracoviště, doprava, lešení, úklid

Způsob nacenění a zaslání poptávky:

Oslovené firmy s dostatečným předstihem provedou  vlastní měření ploch (výkaz výměr) a ostatních záležitostí ovlivňující výslednou cenu za dílo.

S firmou s nejnižší nabídnutou konečnou cenu bude sepsána jednoduchá  SoD

Práce v celkovém trvání max. 50 a to souvisle po sobě jdoucích dní.

Realizace  max do 31.10.2021 viz. SoD.

Cenové nabídky zasílejte na Obecní úřad v Tovéři, Tovéř č.p.18, 783 16, nebo osobně do 8.7.2021 do 14:00, případně elektronicky do DS, IDDS zadavatele: mieawwe

S  výsledky budou všichni zájemci o tuto práci obeznámení  neprodleně, vítězná nabídka =nejnižší nabídnutá koncová cena.

Vzhledem k vlastnímu měření veškerých ploch je navýšení cenu v průběhu stavby nepřípustné.

Další informace rádi sdělíme na OÚ Tovéř na tel: 725 490 430  nebo na email: ou@tover.cz

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rekapitulace, výměry pro vytvoření CN je nutné vlastní měření na místě

Situace stavby přílohou

|  |  |  | CENA BEZ DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oprava výdutí stávajícího břizolitu 10% | 60m2 |  |
| 2. | Ovětrání venkovního zdiva | 70ks |  |
| 3. | Penetrace plochy | 585m2 |  |
| 4. | Osazení APU lišt | 240 bm |  |
| 5. | Odstranění parapetů, osazení nových parapetů pozink | 60bm |  |
| 6. | Oblepení oken | 70 m2 |  |
| 7. | Instalace rohovníků | 260 m2 |  |
| 8. | Vyrovnávací stěrka základní | 585m2 |  |
| 9. | Stěrka, perlinka, lepidlo | 585m2 |  |
| 10. | Probarvená penetrace | 585m2 |  |
| 11. | Finální probarvená točená omítka- thermobarva | 585m2 |  |
| 12 | Odvoz suti |  |  |
| 13. | Ostatní náklady( zabezpečení pracoviště, lešení, doprava, úklid…) |  |  |
|  |  | CELKEM BEZ DPH |  |
|  |  | CELKEM S DPH |  |

Datum,  podpis oprávněné osoby, razítko